DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN  SITIO 4

OBRA TALUD INESTABLE

CA 01 W B: Santa Tecla (Las Delicias) -La Cuchilla (Int. CA08W)

# 1- INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por objetivo, el diseño de las obras de protección complementarias a las obras correctivas del talud Inestable erosionado en la zona.

La zona de estudio y de protección se ubica en la Carretera Panamericana a la altura del km 17.50 lateral derecho de la vía que de San Salvador conduce a Santa Ana conduce, aproximadamente a 200 metros antes de llegar a Colon.

2- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

La zona en estudio pertenece a un talud de roca fracturada a de las laderas de la quebrada el cordoncillo, y está constituida en su mayoría por suelos fácilmente erosionables como la ceniza volcánica o tierra blanca, aunque hay sectores  que poseen un cierto grado de cementación.

El talud de esa zona es de roca con un alto grado de fracturación, en el cual ocurren desprendimientos provocados por la intrusión de agua entre sus grietas y por la acción de sismos. El tamaño del material que se desprende es heterogéneo por el mismo grado de fracturación de la roca, la cual en su mayoría se presenta como lajas, el talud tiene una altura de 69 metros, en la base existe un muro alcancía de más o menos 1.70 m de altura con una barrera de cable de 1.30 metros. El sistema ha funcionado con desprendimientos pequeños, en el caso de los desprendimientos medianos ha roto la red de cables del muro alcancía.

3- Alternativa 1

Como obras de protección adicionales al sistema propuesto en la alternativa 1, la cual consta de la colocación de mala doble torsión, red de cables, refuerzo de muro alcancía y barrera dinámica de protección, este sistema es una obra de protección, sin embargo adicional a ello, se ha preparado un plan de mantenimiento a fin que el muro alcancía  este siempre vacío y la vegetación en la parte superior sea la mínima.

4. MANTENIMIENTO DE TALUDES Y OBRAS DE CONTENCIÓN

El mantenimiento regular de taludes y obras de contención o prevención de deslizamientos es una labor necesaria para ayudar al buen funcionamiento de una vía y la reducción de costos derivados de la ocurrencia de derrumbes.

El propósito de este instructivo, es suministrar unos estándares mínimos para el mantenimiento de taludes, estructuras de contención y otras obras preventivas o correctivas de deslizamientos que se encuentren en un talud o ladera natural y que se hayan diseñado y construido apropiadamente.

Con el fin de minimizar los riesgos de accidentalidad del personal y de los usuarios de la vía durante la ejecución de las actividades de mantenimiento, se recomienda tener en cuenta lo sugerido en las normas vigentes para la seguridad de FOVIAL, seguridad industrial y el manejo provisional del tránsito, así como las condiciones particulares de la actividad que se va a realizar y del lugar.

El manejo ambiental de los residuos, la protección de la flora y la fauna, el uso de los cursos de agua, entre otros, deben regirse por las disposiciones establecidas por Medio Ambiente.

4.1 Rutinario

El mantenimiento rutinario es aquel que puede realizarlo un grupo de personas no calificadas y que comprende labores básicas como limpieza y retiro de escombros. Debe realizarse con la siguiente periodicidad: dos veces al mes, antes y después de una temporada invernal y cuando ocurra un evento que así lo requiera. En la Tabla 1 se muestran las actividades.

Tabla 1. Actividades de mantenimiento rutinario

Actividad

Retiro de material suelto (suelo o bloques rocosos)

Limpieza de drenajes superficiales

Limpieza de canales y zanjas de drenaje

Reparación de agrietamientos en zanjas o canales de drenaje en taludes

RETIRO DE MATERIAL SUELTO (SUELO, BLOQUES ROCOSOS)

I. DESCRIPCIÓN

Retiro, transporte y correcta disposición del material suelto que se encuentra sobre la superficie del talud.

II. PROPÓSITO

Mantener limpio el talud de material suelto para mejorar la seguridad del usuario, el aspecto general y el buen estado de las zonas aledañas a la carretera.

III. CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN

Debe ser llevada a cabo cuando se identifique la presencia de material suelto. Se cuantifica en metros cúbicos de material suelto.

IV. PROCEDIMIENTO

Durante el desarrollo de esta actividad deben tomarse las precauciones necesarias y cumplir con lo establecido en cuanto a manejo de desechos y sobrantes, seguridad industrial y manejo temporal del tránsito. Cuantificar en metros cúbicos el volumen del material que se va a retirar.

- En función de la cantidad determinada, es necesario definir el medio de retiro, que puede ser manual o mecánico. Cuando se trate de bloques de roca, estos se deben prever la necesidad de reducirlos a tamaños más pequeños mediante golpes, cuñas o voladura.

- Señalizar y adecuar las áreas de trabajo.

- Realizar el cargue en volquetas y el transporte a zonas de disposición final de materiales (botaderos).

V. MANO DE OBRA

Inspector, Caporal, operadores y 8 auxiliares.

VI. MATERIALES

Ninguno, a menos que se determine utilizar algún explosivo para reducir grandes bloques de roca.

VII. EQUIPO

Volquetas y cargadores.

VIII. HERRAMIENTAS

Picos, palas, carretillas, cuñas, almádanas y barras.

IX. UNIDAD DE MEDIDA

Metro cúbico de material removido, transportado y dispuesto (m3).

X. CONDICIONES DE RECEPCIÓN

Se retirará la totalidad del material identificado como suelto en la superficie del talud.

El transporte y la disposición final deberán cumplir las especificaciones correspondientes, en especial en cuanto a la disposición del material en un sitio adecuado técnicamente para tal fin.

LIMPIEZA DE DRENAJES SUPERFICIALES

I. DESCRIPCIÓN

Limpieza de taponamientos de drenajes superficiales.

II. PROPÓSITO

Recuperar el funcionamiento de los drenajes superficiales tipo dren horizontal que se encuentren tapados por material que obstruye su sección parcial o totalmente e impide su correcto funcionamiento como obra de evacuación de aguas.

III. CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN

Debe ser llevada a cabo cuando se identifique esta condición durante la inspección de los sistemas de drenaje.

IV. PROCEDIMIENTO

Durante el desarrollo de esta actividad deben tomarse las precauciones necesarias y cumplir con lo establecido en cuanto a manejo de desechos y sobrantes, seguridad industrial y manejo temporal del tránsito. Cuantificar en metros cúbicos el volumen del material que se va a retirar.

Remover la obstrucción mediante el sondeo de la tubería de conducción empleando elementos como varillas o barras. En su defecto, esta operación se puede ejecutar mediante la inyección de agua o aire a presión en dirección contraria a la pendiente del drenaje.

Disponer adecuadamente los desperdicios de material producto de la limpieza realizada.

V. MANO DE OBRA

Inspector, caporal, operador y 8 auxiliares.

VI. MATERIALES

Ninguno.

VII. EQUIPO

Compresor de aire o agua.

VIII. Herramientas

Elementos de sondeo como varillas o barras.

IX. Unidad de Medida

Metro de drenaje limpio (m).

X. Condiciones de Recepción

La sección del drenaje quedará totalmente libre de obstrucciones de forma tal que el agua captada pueda ser evacuada de forma efectiva.

La disposición de los materiales producto de la limpieza debe ser adecuada.

LIMPIEZA DE CANALES Y ZANJAS DE DRENAJE

I. Descripción

Retiro de materiales presentes en la sección de zanjas y/o canales de drenaje que disminuyen su capacidad hidráulica y afectan su eficiencia.

II. Propósito

Mantener limpia la sección hidráulica de los canales y zanjas a fin de garantizar su correcto funcionamiento.

III. Criterios para la Ejecución

Debe ser llevada a cabo cuando se compruebe que se ha acumulado material en la sección de este tipo de obras.

IV. Procedimiento

Durante el desarrollo de esta actividad deben tomarse las precauciones necesarias y cumplir con lo establecido en cuanto a manejo de desechos y sobrantes, seguridad industrial y manejo temporal del tránsito. Cuantificar en metros cúbicos el volumen del material que se va a retirar.

V. Mano de Obra

Inspector y obreros.

VI. Materiales

Ninguno.

VII. Equipo

Volqueta.

VIII. Herramientas

Palas, escobas, rastrillos y carretillas.

IX. Unidad de Medida

Metro de cuneta o zanja limpio (m).

X. Condiciones de Recepción

No debe existir ningún tipo de material o desperdicio que obstruya el libre flujo de las aguas a lo largo de la estructura, ni material suelto junto a esta que eventualmente pueda caer sobre tal estructura.

REPARACIÓN DE AGRIETAMIENTOS EN ZANJAS O CANALES DE DRENAJE EN TALUDES

I. Descripción

Sellado de fisuras o grietas existentes en canales o zanjas de drenaje.

II. Propósito

Garantizar que no existan escapes de agua hacia el terreno, bien sea por la base o las paredes del canal, ni concentración de aguas que causen erosión del terreno o de la estructura de contención.

III. Criterios para la Ejecución

Debe ser llevada a cabo cuando se compruebe la existencia de grietas o fisuras en las secciones de este tipo de estructuras de drenaje. Este procedimiento es válido cuando la severidad del daño se encuentra entre bajo y medio.

IV. Procedimiento

Durante el desarrollo de esta actividad deben tomarse las precauciones necesarias y cumplir con lo establecido en cuanto a manejo de desechos y sobrantes, seguridad industrial y manejo temporal del tránsito. Cuantificar en metros cúbicos el volumen del material que se va a retirar.

Recorrer el trazado longitudinal de la obra de drenaje y cuantificar la longitud total de fisuras y/o grietas.

Limpiar y preparar adecuadamente la zona de grietas que se va a reparar, raspando las superficies de las grietas hasta una profundidad suficiente para el ingreso del material de llenado o sello. Para cada material de relleno o sellado se deben seguir las especificaciones del fabricante.

Llenar las fisuras y/o grietas con lechada de cemento, emulsión asfáltica o materiales epóxicos de sello, de acuerdo con el tipo de material que conforma la obra.

V. Mano de Obra

Inspector y obreros.

VI. Materiales

Lechada de cemento, emulsión asfáltica, material de sello epóxico u otros adecuados.

VII. Equipo

Ninguno.

VIII. Herramientas

Herramientas menores como llanas, cucharas de albañil, palas y aplicadores, etc.

IX. Unidad de Medida

Metro de fisura y/o grieta tratada (m).

X. Condiciones de Recepción

No debe existir después de la intervención, ninguna discontinuidad tipo grieta y/o fisura en la sección del canal o zanja reparada.

Las superficies del canal y zonas aledañas deben quedar limpias de materiales sueltos y residuos del trabajo.

Conclusiones y Recomendaciones

- Los trabajos de mantenimiento de este talud deben ser considerados en el mantenimiento rutinario.

- Debido a la longitud total de taludes en esta zona se debería precaver ejecutar al menos una revisión de las estructuras 1 vez al año.

- Se recomienda se realice una limpieza en los taludes de la zona algunos de ellos presentan vegetación en los gaviones.

- Se recomienda que al menos 1 vez al año se revisen los anclajes de ñas mallas y red de cable.