Capacidad de carga de medio receptor – Agua

El Salvador

Agosto 2018

- Contenido

Glosario	4

Abreviaturas	4

I.	Generalidades	5

II.	Metodología de cálculo de cargas contaminantes	6

Estimación de carga contaminante promedio por rio	6

Estimación de carga contaminante guía promedio por rio	7

Estimación de la calidad de agua para lagos y lagunas	7

Estimación del cálculo del ICA	8

III.	Resultados obtenidos, Capacidad de carga	9

Región hidrográfica A: Rio Lempa	9

Contaminante: DBO5	9

Contaminante: Coliformes Fecales	10

Parámetros generales	11

Región hidrográfica B: rio paz	12

Contaminante: DBO5	12

Contaminante: Coliformes Fecales	12

Parámetros generales	13

Región hidrográfica C: Cara Sucia- San Pedro	13

Contaminante: DBO5	13

Contaminante: Coliformes Fecales	13

Parámetros generales	13

Región hidrográfica D: Grande de Sonsonate	13

Contaminante: DBO5	13

Contaminante: Coliformes Fecales	14

Parámetros generales	14

Región hidrográfica E: Mandinga-Comalapa	14

Contaminante: DBO5	14

Contaminante: Coliformes fecales	14

Parámetros generales	15

Región hidrográfica F: Jiboa- Estero de Jaltepeque	15

Contaminante: DBO5	15

Contaminante: Coliformes Fecales	15

Parámetros generales	16

Región hidrográfica G: Bahía de Jiquilisco	16

Contaminante: DBO5	16

Contaminante: Coliformes Fecales	16

Parámetros generales	17

Región hidrográfica H: Grande de San Miguel	17

Contaminante: DBO5	17

Contaminante: Coliformes Fecales	17

Parámetros generales	17

Región hidrográfica I: Sirama	17

Contaminante: DBO5	17

Contaminante: Coliformes Fecales	18

Parámetros generales	18

Región hidrográfica J: Goascorán	18

Contaminante: DBO5	18

Contaminante: Coliformes fecales	18

Parámetros generales	18

Lagos y lagunas	19

IV.	Capacidad de Explotación de los Recursos Hídricos (MARN, 2017).	20

Índice de estrés hídrico	20

Índice de explotación de aguas subterráneas	21

V.	Consulta de información de este informe	23

VI.	Conclusiones:	23

VII.	VI. Bibliografía	24

VIII.	24

# Glosario

ICA: Índice de calidad del agua calculado mediante la metodología propuesta por Brown (NSF)

Capacidad de carga: propiedad del ambiente para absorber o soportar agentes externos, sin sufrir deterioro tal que afecte su propia regeneración o impida su renovación natural en plazos y condiciones normales o reduzca significativamente sus funciones ecológicas.

Capacidad de carga de un cuerpo de un rio: Cantidad o masa de carga que el rio puede transportar por unidad de tiempo. Cada río tiene una carga límite que puede transportar, que depende de la velocidad, del caudal y del tamaño de las partículas. Además, la turbulencia juega un papel esencial, pues cuanto mayor sea mayor será la capacidad del río de movilizar mayor volumen de masa y materiales de mayor tamaño.

Autodepuración de un cuerpo de agua: La autodepuración es el proceso de recuperación de un curso de agua después de un episodio de contaminación orgánica. En este proceso los compuestos orgánicos son diluidos y transformados progresivamente por la descomposición bioquímica, aumentando su estabilidad.

Objetivos de calidad del agua: Una guía de calidad es una expresión cuantitativa o narrativa que surge de un requerimiento científico para un parámetro de calidad respecto a un destino específico asignado al agua.

Red de monitoreo de calidad de agua: conjunto de sitios de muestreo que se disponen para el seguimiento y evaluación a la calidad del recurso hídrico en el país.

Sitio de muestreo: sitio físico y georreferencia en el cual se realiza la toma de muestra de agua para su análisis de calidad y cantidad, dicho lugar es seleccionado a partir de muchos criterios para que sea representativo del cuerpo de agua en su totalidad.

# Abreviaturas

TDS: Total de Solidos Disueltos.

SST: Solidos Suspendidos Totales.

NTU: Unidades Nefelométricas de Turbidez.

NMP: Numero más probable.

Kg: Kilogramos.

PNGIRH: Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico.

SIHI: Sistema de Información Hídrica.

# Generalidades

La auto depuración de las aguas es un conjunto de fenómenos físicos, químicos y biológicos, que tienen lugar en el curso del agua de modo natural y que provocan la destrucción de materias extrañas incorporadas a un río. Principalmente son las bacterias aerobias, que consumen materia orgánica con ayuda del oxígeno disuelto en el agua. Además, hay que añadir las plantas acuáticas, que asimilan algunos componentes en forma de nutrientes, así como otros procesos fotoquímicos, diluciones, entre otros.

La capacidad de auto regeneración de un río depende principalmente de los siguientes aspectos: el caudal, que permitirá diluir el vertido y facilitar su posterior degradación, la turbulencia del agua, que aportará oxígeno diluido al medio, favoreciendo la actividad microbiana y, la naturaleza y tamaño del vertido.

En este sentido, la presencia en el agua de altas concentraciones de contaminantes, tanto biodegradable como elementos artificiales no biodegradables, anula el proceso de autodepuración, se rompe el equilibrio y queda una zona contaminada que resultará difícil recuperar si no es de forma lenta y/o artificial.

En el caso de contaminantes biodegradables siempre habrá autodepuración sin embargo esto dependerá de los aspectos antes mencionados, el seguimiento de esta auto regeneración se hace mediante el parámetro de Demanda Bioquímica de oxígeno a los cinco días (DBO5) que es una medida del oxígeno que usan los microorganismos para descomponer el agua. Si hay una gran cantidad de desechos orgánicos en el agua del vertido, también habrá muchas bacterias presentes trabajando para descomponer este desecho y sobre el seguimiento del parámetro bacteriológico de los coliformes fecales.

En El Salvador la herramienta utilizada para el control de la carga contaminante en un rio sin exceder su capacidad de autodepuración se realiza mediante los valores normados en el Reglamento de Normas Técnicas de Calidad Ambiental, Decreto 40 de la Republica de El Salvador, el cual en el art. 19 del capítulo IV “Calidad del agua como cuerpo receptor” da el valor límite para la DBO5 medida como parámetro de control en 5 mg/L y para los Coliformes fecales en 1000 NMP/100 mL, con base a los cuales se ha estimado la capacidad de carga de los cuerpos de agua.

Para el control y la verificación de que la autodepuración del rio según el cumplimiento de este valor límite se utilizan los valores recolectados para caudal, Coliformes fecales y DBO5 en las campañas realizadas durante el período 2006 al 2017 de la red de monitoreo de calidad de agua que realiza el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Además, se muestran las medianas históricas (2006-2017) de los parámetros de pH, turbidez, sólidos suspendidos totales, demanda química de oxigeno (DQO), oxígeno disuelto y aceites y grasas, los cuales indican el estado de la calidad del agua de los ríos; sin embargo, estos no pueden ser utilizados para estimar capacidad de carga, debido a que son parámetros de control de la contaminación de aguas residuales, no aplicables a la estimación de la capacidad de carga de los cuerpos de agua.

Los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, son sujetos de presiones, entendidas como la probabilidad que tienen dichos cuerpos de sufrir una afección.

La Ley de Medio Ambiente establece que la Capacidad de Carga es la propiedad del ambiente para absorber o soportar agentes externos, sin sufrir deterioro tal que afecte su propia regeneración o impida su renovación natural en plazos y condiciones normales o reduzca significativamente sus funciones ecológicas.

# Metodología de cálculo de cargas contaminantes

## Estimación de la carga contaminante promedio por rio

Si se denomina c a la masa de un contaminante y Q al caudal que lo transporta, la carga contaminante W vendrá dada por la siguiente expresión:

W=c x Q

Y esta viene dada generalmente en kg/día exceptuando los coliformes fecales que vienen dados en NMP/día.

Para estimar la carga contaminante promedio en cada rio monitoreado se siguieron los siguientes pasos:

- Calcular la carga contaminante en cada estación de monitoreo para cada una de las campañas realizadas.

Ejemplo:

| Rio | Estación de monitoreo | WAÑO1 | WAÑO2 | WAÑO..n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A1 | x | xx | xxx |
| A | A2 | x | xx | xxx |

- Calcular el promedio simple de las cargas contaminantes para una misma estación de monitoreo.

Ejemplo:

WAn=i=2006nW

Donde:

n: A las campañas realizadas en esa estación de muestreo

- Calcular el promedio simple de la carga contaminantes promedio de las diferentes estaciones de monitoreo de un mismo rio.

WA=i=1nWn

Donde:

n: El número de estaciones de muestreo sobre el rio

## Estimación de la carga contaminante guía promedio por rio

Al igual que el proceso anterior se calcula una carga contaminante promedio que sirve como directriz para conocer el cumplimiento del reglamento técnico de calidad ambiental, en este caso el único valor que cambia en el tiempo es el caudal ya que el valor guía de DBO5 (5 mg/L) permanece constante a lo largo de todas las campañas realizadas.

Cuando la carga contaminante medida promedio por rio es mayor a la carga guía promedio se presenta un porcentaje de exceso de contaminante según la siguiente fórmula:

%exceso= Valor promedio-valor promedio guiavalor promedio guiax100 (%)

## Estimación de la calidad de agua para lagos y lagunas

Para la evaluación de la calidad de agua de los lagos y lagunas, se ha utilizado el Índice de Calidad de Agua, ya que no es posible estimar la capacidad de carga debido a que se requiere de elaborar modelos numéricos, los cuales no se han desarrollado a la fecha.

El Índice de calidad de agua propuesto por Brown es una versión modificada del “WQI” que fue desarrollada por la Fundación de Sanidad Nacional de EE.UU. (NSF), que, en un esfuerzo por idear un sistema para comparar ríos en varios lugares del país, creó y diseñó un índice estándar llamado WQI (Water Quality Index) que en español se conoce como: INDICE DE CALIDAD DEL AGUA (ICA).

Para la determinación del “ICA” interviene 9 parámetros, los cuales son:

- Coliformes Fecales (en NMP/100 mL)

- pH (en unidades de pH)

- Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días (DBO5 en mg/ L)

- Nitratos (NO3 en mg/L)

- Fosfatos (PO4 en mg/L)

- Cambio de la Temperatura (en ºC)

- Turbidez (en UNT)

- Sólidos disueltos totales (en mg/ L)

- Oxígeno disuelto (OD en % saturación)

### Estimación del cálculo del ICA

El “ICA” adopta para condiciones óptimas un valor máximo determinado de 100, que va disminuyendo con el aumento de la contaminación en el curso de agua en estudio. Posteriormente al cálculo del índice de calidad de agua de tipo “General” se clasifica la calidad del agua con base a la siguiente tabla:

| Clasificación | ICA | Color que lo representa |
| --- | --- | --- |
| Excelente | 91-100 |  |
| Buena | 71-90 |  |
| Regular | 51-70 |  |
| Mala | 26-50 |  |
| Pésima | 0-25 |  |

Las aguas con “ICA” de categoría “Buena” y “Excelente” son capaces de poseer una alta diversidad de la vida acuática. Además, el agua también sería conveniente para todas las formas de contacto directo con ella.

Las aguas con un “ICA” de categoría “Regular” tienen generalmente menos diversidad de organismos acuáticos y han aumentado con frecuencia el crecimiento de las algas.

Las aguas con un “ICA” de categoría “Mala” pueden solamente apoyar una diversidad baja de la vida acuática y están experimentando probablemente problemas con la contaminación.

Las aguas con un “ICA” que caen en categoría “Pésima” pueden solamente poder apoyar un número limitado de las formas acuáticas de la vida, presentan problemas abundantes y normalmente no sería considerado aceptable para las actividades que implican el contacto directo con ella, tal como natación.

La evaluación numérica del “ICA”, se realiza con técnicas multiplicativas y ponderadas con la asignación de pesos específicos. La ecuación general es:

ICA=i=19(Subiwi)

Donde:

wi: Pesos relativos asignados a cada parámetro (Subi), y ponderados entre 0 y 1, de tal forma que se cumpla que la sumatoria sea igual a uno. Subi: Subíndice del parámetro i.

Los pesos de los diversos parámetros son:

| Parámetro | wi |
| --- | --- |
| Coliformes Fecales | 0.15 |
| pH | 0.12 |
| DBO5 | 0.10 |
| Nitratos | 0.10 |
| Fosfatos | 0.10 |
| Cambio de Temperatura | 0.10 |
| Turbidez | 0.08 |
| Sólidos disueltos totales (TDS) | 0.08 |
| Oxígeno disuelto | 0.17 |

# Resultados obtenidos, Capacidad de carga

Los resultados de capacidad de carga en valores denominados “Promedio guía” para los parámetros DBO5 y Coliformes fecales, se muestran por región hidrográfica y por río en las siguientes tablas.

Como se mencionó anteriormente, los parámetros de pH, turbidez, sólidos suspendidos totales, demanda química de oxígeno (DQO), oxígeno disuelto y aceites y grasas, indican el estado de la calidad del agua de los ríos y son evaluados durante las campañas de monitoreo; sin embargo, estos no pueden ser utilizados para estimar capacidad de carga, debido a que son parámetros de control de la contaminación de aguas residuales, no aplicables a la estimación de la capacidad de carga de los cuerpos de agua.

## Región hidrográfica A: Rio Lempa

### Contaminante: DBO5

| Rio | Promedio DBO5 (kg/día) | Promedio guía DBO5 (kg/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Acahuapa | 287 | 429 | No excede la carga contaminante permitida |
| Acelhuate | 14876 | 2180 | Excede la carga contaminante en un 582% |
| Acelhuate - Matalapa | 1689 | 92 | Excede la carga contaminante en un 1744% |
| Angue | 120 | 191 | No excede la carga contaminante permitida |
| Chimalapa | 66 | 77 | No excede la carga contaminante permitida |
| Chiquito | 0.112 | 0.017 | Excede la carga contaminante en un 565% |
| Cusmapa | 43 | 89 | No excede la carga contaminante permitida |
| El Gramal | 8 | 26 | No excede la carga contaminante permitida |
| Grande de Chalatenango | 83 | 151 | No excede la carga contaminante permitida |
| Guazapa | 139 | 98 | Excede la carga contaminante en un 42% |
| Metayate | 38 | 70 | No excede la carga contaminante permitida |
| Nunuapa | 5 | 10 | No excede la carga contaminante permitida |
| Ostúa | 1755 | 1977 | No excede la carga contaminante permitida |
| Quezalapa | 205 | 308 | No excede la carga contaminante permitida |
| Río Guajoyo | 147 | 261 | No excede la carga contaminante permitida |
| Río Jupula | 16 | 23 | No excede la carga contaminante permitida |
| Río Lempa | 2454 | 4465 | No excede la carga contaminante permitida |
| San José | 188 | 47 | Excede la carga contaminante en un 302% |
| San Simón | 33 | 76 | No excede la carga contaminante permitida |
| Sapo | 163 | 307 | No excede la carga contaminante permitida |
| Sesori | 180 | 289 | No excede la carga contaminante permitida |
| Sucio | 6974 | 860 | Excede la carga contaminante en un 710% |
| Sucio de Cuscatlán | 152 | 219 | No excede la carga contaminante permitida |
| Sumpul | 301 | 598 | No excede la carga contaminante permitida |
| Suquiapa | 7092 | 856 | Excede la carga contaminante en un 728% |
| Tahuilapa | 55 | 144 | No excede la carga contaminante permitida |
| Talquezalapa | 92 | 89 | Excede la carga contaminante en un 3% |
| Tamarindo | 97 | 192 | No excede la carga contaminante permitida |
| Tamulasco | 48 | 53 | No excede la carga contaminante permitida |
| Tepechapa | 65 | 64 | Excede la carga contaminante en un 1% |
| Titihuapa | 358 | 573 | No excede la carga contaminante permitida |
| Torola | 766 | 790 | No excede la carga contaminante permitida |

### Contaminante: Coliformes Fecales

| Rio | Carga guía Coliformes fecales (NMP/día) | Carga real Coliformes Fecales (NMP/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Acahuapa | 4.29E+14 | 7.04E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Acelhuate | 2.18E+15 | 3.02E+18 | Excede la carga contaminante permitida |
| Acelhuate - Matalapa | 9.16E+13 | 8.23E+17 | Excede la carga contaminante permitida |
| Angue | 1.91E+14 | 5.46E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Chimalapa | 7.67E+13 | 1.88E+13 | No excede la carga contaminante permitida |
| Chiquito | 1.68E+10 | 3.69E+12 | Excede la carga contaminante permitida |
| Cusmapa | 8.86E+13 | 2.28E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| El Gramal | 2.64E+13 | 8.15E+13 | Excede la carga contaminante permitida |
| Grande de Chalatenango | 1.51E+14 | 3.30E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Guazapa | 9.76E+13 | 2.54E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Metayate | 6.65E+13 | 1.83E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Nunuapa | 2.05E+13 | 3.20E+13 | Excede la carga contaminante permitida |
| Ostúa | 1.98E+15 | 2.28E+15 | Excede la carga contaminante permitida |
| Quezalapa | 3.08E+14 | 5.59E+13 | No excede la carga contaminante permitida |
| Río Guajoyo | 2.61E+14 | 1.41E+14 | No excede la carga contaminante permitida |
| Río Jupula | 2.26E+13 | 9.59E+12 | No excede la carga contaminante permitida |
| Río Lempa | 4.47E+15 | 6.44E+17 | Excede la carga contaminante permitida |
| San José | 4.68E+13 | 2.96E+17 | Excede la carga contaminante permitida |
| San Simón | 7.62E+13 | 1.14E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Sapo | 3.07E+14 | 4.71E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Sesori | 3.26E+14 | 6.13E+15 | Excede la carga contaminante permitida |
| Sucio | 8.60E+14 | 7.15E+16 | Excede la carga contaminante permitida |
| Sucio de Cuscatlán | 2.19E+14 | 3.64E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Sumpul | 6.30E+14 | 1.02E+15 | Excede la carga contaminante permitida |
| Suquiapa | 8.56E+14 | 7.70E+17 | Excede la carga contaminante permitida |
| Tahuilapa | 1.44E+14 | 5.18E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Talquezalapa | 8.86E+13 | 2.80E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Tamarindo | 2.13E+14 | 1.29E+15 | Excede la carga contaminante permitida |
| Tamulasco | 5.27E+13 | 3.08E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Tepechapa | 6.38E+13 | 3.16E+13 | No excede la carga contaminante permitida |
| Titihuapa | 5.73E+14 | 6.72E+13 | No excede la carga contaminante permitida |
| Torola | 7.90E+14 | 8.13E+13 | No excede la carga contaminante permitida |

### Parámetros generales

| Rio | Oxígeno disuelto | Aceites y grasas | Turbidez | SST | DQO | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidades | mg/ L | mg/L | NTU | mg/L | mg/L | U pH |
| Acahuapa | 6.43 | 4.25 | 13.00 | 15.5 | 6.00 | 7.99 |
| Acelhuate - Matalapa | 0.72 | 9.5 | 142.25 | 116.8 | 181.25 | 7.32 |
| Acelhuate | 2.11 | 14.17 | 43.55 | 80.5 | 61.00 | 7.62 |
| Angue | 6.80 | 5 | 2.47 | 6.5 | 11.50 | 7.96 |
| Chimalapa | 6.34 | 1.67 | 8.29 | 3.0 | 30.50 | 7.96 |
| Chiquito | 10.23 | 4.665 | 32.05 | 97.5 | 56.50 | 7.58 |
| Cusmapa | 7.15 | 20.67 | 14.80 | 4.5 | 23.75 | 7.41 |
| El Gramal | 7.72 | 4.17 | 3.90 | 7.0 | 6.00 | 7.26 |
| Grande de Chalatenango | 8.38 | 3 | 2.55 | 4.5 | 8.00 | 7.51 |
| Guazapa | 11.53 | ND | 5.60 | 15.5 | 16.00 | 8.60 |
| Metayate | 6.64 | 8.17 | 8.10 | 4.0 | 14.00 | 7.62 |
| Nunuhuapa | 8.18 | 25.67 | 39.43 | 33.5 | 23.14 | 7.70 |
| Ostúa | 6.01 | 5.5 | 62.50 | 15.5 | 7.39 | 7.86 |
| Quezalapa | 6.81 | 5.5 | 11.90 | 8.8 | 8.50 | 7.98 |
| Río Guajoyo | 7.10 | 9.33 | 2.54 | 8.0 | 6.00 | 7.96 |
| Río Jupula | 7.55 | 3.67 | 3.70 | 5.0 | 13.00 | 8.08 |
| Río Lempa | 6.75 | 4.835 | 17.73 | 13.5 | 14.00 | 7.81 |
| San José | 4.57 | 7.75 | 25.00 | 25.5 | 42.49 | 7.55 |
| San Simón | 6.80 | 3.67 | 10.25 | 6.0 | 9.00 | 8.48 |
| Sapo | 7.25 | 5.165 | 30.00 | 17.0 | 23.00 | 7.90 |
| Sesori | 7.60 | 5.58 | 7.52 | 13.0 | 9.50 | 7.80 |
| Sucio de Cuscatlán | 7.11 | 8 | 47.85 | 22.0 | 10.00 | 7.99 |
| Sucio | 3.59 | 1.67 | 30.15 | 56.3 | 44.00 | 7.46 |
| Sumpul | 7.61 | 8 | 12.15 | 11.0 | 12.00 | 7.54 |
| Suquiapa | 3.45 | 7.665 | 25.98 | 53.5 | 51.75 | 7.19 |
| Tahuilapa | 6.07 | 2.015 | 22.22 | 17.5 | 12.75 | 8.20 |
| Talquezalapa | 6.57 | 21.835 | 19.50 | 3.0 | 8.22 | 7.24 |
| Tamarindo | 7.52 | 6.835 | 14.75 | 11.3 | 9.50 | 7.90 |
| Tamulasco | 6.99 | 9.67 | 5.00 | 5.0 | 16.00 | 7.86 |
| Tepechapa | 6.60 | 4.08 | 47.30 | 35.5 | 7.75 | 8.18 |
| Titihuapa | 6.82 | 9 | 5.50 | 6.0 | 9.38 | 8.05 |
| Torola | 7.09 | 3.335 | 37.78 | 31.3 | 16.00 | 7.47 |

## Región hidrográfica B: rio Paz

### Contaminante: DBO5

| Rio | Promedio DBO5 (kg/día) | DBO5 (kg/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Paz | 1889 | 3508 | No excede la carga contaminante permitida |

### Contaminante: Coliformes Fecales

| Rio | Carga guía Coliformes fecales (NMP/día) | Carga real Coliformes Fecales (NMP/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Paz | 3.51E+15 | 1.47E+15 | No excede la carga contaminante permitida |

### Parámetros generales

| Rio | Oxígeno disuelto | Aceites y grasas | Turbidez | SST | DQO | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidades | mg/ L | mg/L | NTU | mg/L | mg/L | U pH |
| Paz | 7.44 | 4.67 | 8.28 | 10.0 | 7.69 | 8.27 |

## Región hidrográfica C: Cara Sucia- San Pedro

### Contaminante: DBO5

| Rio | Promedio DBO5 (kg/día) | DBO5 (kg/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Cara Sucia | 66 | 64 | Excede la carga contaminante en un 2% |
| El Naranjo | 63 | 63 | Excede la carga contaminante en un 1% |
| El Rosario | 80 | 131 | No excede la carga contaminante permitida |
| Guayapa | 60 | 70 | No excede la carga contaminante permitida |

### Contaminante: Coliformes Fecales

| Rio | Carga guía Coliformes fecales (NMP/día) | Carga real Coliformes Fecales (NMP/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Cara Sucia | 6.41E+13 | 7.93E+13 | Excede la carga contaminante permitida |
| El Naranjo | 6.26E+13 | 2.31E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| El Rosario | 1.31E+14 | 1.82E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Guayapa | 7.03E+13 | 1.23E+14 | Excede la carga contaminante permitida |

### Parámetros generales

| Rio | Oxígeno disuelto | Aceites y grasas | Turbidez | SST | DQO | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidades | mg/ L | mg/L | NTU | mg/L | mg/L | U pH |
| Cara Sucia | 7.41 | 12.25 | 2.00 | 3.0 | 6.88 | 7.85 |
| El Naranjo | 6.85 | 13.67 | 4.10 | 4.0 | 9.00 | 7.57 |
| El Rosario | 7.73 | 2.665 | 5.50 | 3.0 | 11.57 | 7.86 |
| Guayapa | 7.58 | 2.83 | 2.20 | 2.5 | 8.00 | 7.58 |

## Región hidrográfica D: Grande de Sonsonate

### Contaminante: DBO5

| Rio | Promedio DBO5 (kg/día) | DBO5 (kg/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Ceniza | 1011 | 601 | Excede la carga contaminante en un 68% |
| Grande de Sonsonate | 1142 | 1014 | Excede la carga contaminante en un 12% |

### Contaminante: Coliformes Fecales

| Rio | Carga guía Coliformes fecales (NMP/día) | Carga real Coliformes Fecales (NMP/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Ceniza | 6.01E+14 | 1.02E+16 | Excede la carga contaminante permitida |
| Grande de Sonsonate | 1.01E+15 | 5.40E+16 | Excede la carga contaminante permitida |

### Parámetros generales

| Rio | Oxígeno disuelto | Aceites y grasas | Turbidez | SST | DQO | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidades | mg/ L | mg/L | NTU | mg/L | mg/L | U pH |
| Ceniza | 7.29 | 3.75 | 10.48 | 12.3 | 12.50 | 7.88 |
| Grande de Sonsonate | 6.89 | 11.5 | 13.08 | 18.3 | 14.86 | 7.82 |

## Región hidrográfica E: Mandinga-Comalapa

### Contaminante: DBO5

| Rio | Promedio DBO5 (kg/día) | DBO5 (kg/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Apancoyo | 55 | 127 | No excede la carga contaminante permitida |
| Chilama | 51 | 61 | No excede la carga contaminante permitida |
| Comalapa | 81 | 83 | No excede la carga contaminante permitida |
| Comasagua | 18 | 26 | No excede la carga contaminante permitida |
| Jute | 19 | 17 | Excede la carga contaminante en un 16% |
| Mizata | 30 | 63 | No excede la carga contaminante permitida |
| San Antonio | 30 | 42 | No excede la carga contaminante permitida |
| Zunzal | 42 | 52 | No excede la carga contaminante permitida |

### Contaminante: Coliformes fecales

| Rio | Carga guía Coliformes fecales (NMP/día) | Carga real Coliformes Fecales (NMP/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Apancoyo | 1.27E+14 | 1.53E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Chilama | 6.15E+13 | 5.19E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Comalapa | 8.31E+13 | 4.54E+15 | Excede la carga contaminante permitida |
| Comasagua | 2.57E+13 | 2.82E+13 | Excede la carga contaminante permitida |
| Jute | 1.67E+13 | 1.48E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Mizata | 6.25E+13 | 4.46E+13 | No excede la carga contaminante permitida |
| San Antonio | 4.21E+13 | 2.42E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Zunzal | 5.19E+13 | 8.37E+13 | Excede la carga contaminante permitida |

### Parámetros generales

| Rio | Oxígeno disuelto | Aceites y grasas | Turbidez | SST | DQO | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidades | mg/ L | mg/L | NTU | mg/L | mg/L | U pH |
| Apancoyo | 6.40 | 4 | 6.15 | 5.5 | 7.00 | 7.39 |
| Chilama | 6.57 | 13.7 | 6.87 | 6.8 | 10.23 | 7.81 |
| Comalapa | 7.01 | 13.33 | 13.10 | 15.0 | 11.33 | 7.60 |
| Comasagua | 5.87 | 4.5 | 11.24 | 2.5 | 11.22 | 7.43 |
| Jute | 5.87 | 9.665 | 5.50 | 9.5 | 22.00 | 7.96 |
| Mizata | 7.30 | 12.165 | 4.98 | 3.0 | 14.16 | 7.82 |
| San Antonio | 6.55 | 13.33 | 9.50 | 9.5 | 10.00 | 8.00 |
| Zunzal | 7.40 | 9.415 | 4.53 | 2.0 | 10.50 | 7.60 |

## Región hidrográfica F: Jiboa- Estero de Jaltepeque

### Contaminante: DBO5

| Rio | Promedio DBO5 (kg/día) | DBO5 (kg/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Tilapa | 29 | 55 | No excede la carga contaminante permitida |
| Guayabo | 240 | 308 | No excede la carga contaminante permitida |
| Jalponga | 42 | 81 | No excede la carga contaminante permitida |
| Jiboa | 255 | 375 | No excede la carga contaminante permitida |
| San Antonio de Usulután | 109 | 168 | No excede la carga contaminante permitida |
| Sepiquiapa | ND | 45 | No excede la carga contaminante permitida |

### Contaminante: Coliformes Fecales

| Rio | Carga guía Coliformes fecales (NMP/día) | Carga real Coliformes Fecales (NMP/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Guayabo | 3.08E+14 | 5.91E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Jalponga | 8.08E+13 | 5.30E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Jiboa | 3.75E+14 | 1.80E+16 | Excede la carga contaminante permitida |
| San Antonio de Usulután | 1.68E+14 | 9.56E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Sepiquiapa | 4.54E+13 | 1.18E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| Tilapa | 5.49E+13 | 1.76E+15 | Excede la carga contaminante permitida |

### Parámetros generales

| Rio | Oxígeno disuelto | Aceites y grasas | Turbidez | SST | DQO | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidades | mg/ L | mg/L | NTU | mg/L | mg/L | U pH |
| Guayabo | 6.90 | 4 | 26.00 | 43.5 | 19.50 | 7.65 |
| Jalponga | 7.20 | 8.585 | 10.10 | 11.0 | 21.00 | 7.72 |
| Jiboa | 7.25 | 6.93 | 16.80 | 29.0 | 17.00 | 7.94 |
| San Antonio de Usulután | 7.20 | 4.83 | 3.44 | 11.5 | 9.00 | 7.75 |
| Sepiquiapa | 10.23 | 0.67 | 7.10 | 2.0 | 14.00 | 8.66 |
| Tilapa | 10.17 | ND | 18.20 | 8.5 | 9.00 | 8.04 |

## Región hidrográfica G: Bahía de Jiquilisco

### Contaminante: DBO5

| Rio | Promedio DBO5 (kg/día) | DBO5 (kg/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Diente de oro | 12 | 21 | No excede la carga contaminante permitida |
| El Molino | 286 | 248 | Excede la carga contaminante en un 14% |
| Juana | 332 | 161 | Excede la carga contaminante en un 106% |
| Roquinte | 11 | 20 | No excede la carga contaminante permitida |

### Contaminante: Coliformes Fecales

| Rio | Carga guía Coliformes fecales (NMP/día) | Carga real Coliformes Fecales (NMP/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Diente de oro | 2.15E+13 | 7.03E+14 | Excede la carga contaminante permitida |
| El Molino | 2.48E+14 | 7.24E+16 | Excede la carga contaminante permitida |
| Juana | 1.61E+14 | 1.86E+17 | Excede la carga contaminante permitida |
| Roquinte | 2.03E+13 | 2.66E+14 | Excede la carga contaminante permitida |

### Parámetros generales

| Rio | Oxígeno disuelto | Aceites y grasas | Turbidez | SST | DQO | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidades | mg/ L | mg/L | NTU | mg/L | mg/L | U pH |
| Diente de oro | 5.56 | 14.585 | 9.19 | 8.5 | 9.50 | 7.06 |
| El Molino | 5.05 | 4.33 | 11.10 | 11.0 | 20.00 | 7.22 |
| Juana | 2.60 | 4.83 | 20.45 | 21.5 | 36.00 | 7.30 |
| Roquinte | 5.08 | 8.085 | 4.57 | 2.0 | 8.00 | 7.13 |

## Región hidrográfica H: Grande de San Miguel

### Contaminante: DBO5

| Rio | Promedio DBO5 (kg/día) | DBO5 (kg/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Grande de San Miguel | 2076 | 2204 | No excede la carga contaminante permitida |
| Las Cañas de San Miguel | 669 | 743 | No excede la carga contaminante permitida |
| Villerías | 589 | 749 | No excede la carga contaminante permitida |

### Contaminante: Coliformes Fecales

| Rio | Carga guía Coliformes fecales (NMP/día) | Carga real Coliformes Fecales (NMP/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Grande de San Miguel | 2.20E+15 | 2.60E+16 | Excede la carga contaminante permitida |
| Las Cañas de San Miguel | 7.43E+14 | 1.85E+16 | Excede la carga contaminante permitida |
| Villerías | 7.49E+14 | 1.17E+16 | Excede la carga contaminante permitida |

### Parámetros generales

| Rio | Oxígeno disuelto | Aceites y grasas | Turbidez | SST | DQO | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidades | mg/ L | mg/L | NTU | mg/L | mg/L | U pH |
| Grande de San Miguel | 3.91 | 6.67 | 22.50 | 14.8 | 20.75 | 7.51 |
| Las Cañas de San Miguel | 5.69 | 7.5 | 60.00 | 26.0 | 44.00 | 7.18 |
| Villerías | 6.25 | 10 | 58.00 | 43.0 | 29.67 | 7.73 |

## Región hidrográfica I: Sirama

### Contaminante: DBO5

| Rio | Promedio DBO5 (kg/día) | DBO5 (kg/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Sirama | 167 | 371 | No excede la carga contaminante permitida |

### Contaminante: Coliformes Fecales

| Rio | Carga guía Coliformes fecales (NMP/día) | Carga real Coliformes Fecales (NMP/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Sirama | 3.71E+14 | 3.45E+15 | Excede la carga contaminante permitida |

### Parámetros generales

| Rio | Oxígeno disuelto | Aceites y grasas | Turbidez | SST | DQO | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidades | mg/ L | mg/L | NTU | mg/L | mg/L | U pH |
| Sirama | 5.75 | 4.415 | 34.00 | 26.5 | 28.00 | 7.60 |

## Región hidrográfica J: Goascorán

### Contaminante: DBO5

| Rio | Promedio DBO5 (kg/día) | DBO5 (kg/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Agua Caliente | 508 | 1180 | No excede la carga contaminante permitida |
| Goascorán | 1132 | 1307 | No excede la carga contaminante permitida |
| Pasaquina | 361 | 662 | No excede la carga contaminante permitida |
| Sauce | 2393 | 3514 | No excede la carga contaminante permitida |

### Contaminante: Coliformes fecales

| Rio | Carga guía Coliformes fecales (NMP/día) | Carga real Coliformes Fecales (NMP/día) | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| Agua Caliente | 1.18E+15 | 7.72E+15 | Excede la carga contaminante permitida |
| Goascorán | 1.31E+15 | 3.64E+14 | No excede la carga contaminante permitida |
| Pasaquina | 7.25E+14 | 2.42E+16 | Excede la carga contaminante permitida |
| Sauce | 4.38E+15 | 5.66E+16 | Excede la carga contaminante permitida |

### Parámetros generales

| Rio | Oxígeno disuelto | Aceites y grasas | Turbidez | SST | DQO | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidades | mg/ L | mg/L | NTU | mg/L | mg/L | U pH |
| Agua Caliente | 7.73 | 15 | 28.30 | 14.5 | 20.11 | 8.05 |
| Goascorán | 7.20 | 2.835 | 90.55 | 103.0 | 28.00 | 7.50 |
| Pasaquina | 5.72 | 6.665 | 86.35 | 35.8 | 29.59 | 7.38 |
| Sauce | 6.85 | 4.085 | 31.50 | 18.0 | 13.00 | 7.97 |

## Lagos y lagunas

Se presentas los resultados de evaluación del índice de Calidad del Agua (ICA) como valores guías puntuales de la calidad del agua en lagos y lagunas.

| Lago o Laguna | %saturación de oxígeno disuelto | DBO5 | Nitratos | Coliformes fecales | pH | Temperatura de la Muestra | TDS | Fosfatos | Turbidez | ICA | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidades | % | mg/L | mg/L | NMP/100 mL | U pH | ºC | mg/L | mg/L | NTU |  |  |
| Ilopango | 98.00 | 3.35 | 0.135 | 490 | 8.85 | 29.8 | 1170 | 1.63 | 3.5 | 48 | MALA |
| Coatepeque | 97.06 | ND | 0.166 | 45 | 9.12 | 28.2 | 1195 | 0.15 | 1.39 | 60 | REGULAR |
| Guija | 81.97 | 3.49 | 0.118 | 490 | 8.65 | 30.1 | 162 | 0.18 | 5.05 | 69 | REGULAR |
| El Jocotal | 75.87 | ND | 3.492 | 790 | 7.9 | 31 | 366 | 0.84 | 0.71 | 63 | REGULAR |
| Olomega | 125.77 | 7.64 | 1.49 | 490 | 8.23 | 32.6 | 229 | 1.99 | 50.7 | 55 | REGULAR |
| Metapán | 50.20 | 22.00 | 5.9 | 7000 | 8.45 | 27.5 | 174.5 | 0.09 | 19.3 | 43 | MALA |

ND:   No detectado. Datos recolectados en 2016, exceptuando laguna de Metapán que se tomó en 2013.

# Capacidad de Explotación de los Recursos Hídricos (MARN, 2017).

La capacidad de explotación de los recursos hídricos se ha planteado a partir del concepto del Índice de Estrés, el cual que resulta de dividir el total de extracciones en el Sistema de Explotación entre el total del recurso disponible. A partir de lo anterior ha sido posible establecer que tan afectados se encuentran los diez sistemas identificados a nivel nacional, tomando como base los siguientes rangos:

0-0.1: Sin estrés

0.1-0.2: estrés hídrico Bajo

0.2-0.4: estrés hídrico Moderado

0.4-0.8: estrés hídrico Alto.

Para el caso particular de los recursos subterráneos también se debe considerar el valor del Índice de Explotación, definido como la extracción de agua subterránea entre el recurso Disponible. Este recurso disponible debe calcularse como el valor medio de la recarga total, menos el flujo medio requerido para conseguir los objetivos de calidad ecológica del agua superficial asociada. En este sentido, la capacidad que tiene el acuífero como cuerpo receptor, se establece a partir de los siguientes valores del Índice de Explotación:

| Índice Explotación | Estado cuantitativo |
| --- | --- |
| ≤ 0.8 | Bueno |
| 0.8 < IE ≤1 | Riesgo de sobreexplotación |
| > 1 | Sobreexplotación |

## Índice de estrés hídrico

Se deduce que, de los 10 sistemas de explotación o Regiones Hidrográficas evaluadas, sólo 1 se encuentra con un índice de estrés hídrico alto (valores comprendidos entre 0.4 y 0.8), el SE Grande de Sonsonate-Banderas, le sigue el SE Cara Sucia-San Pedro con un índice de estrés medio (valores entre 0.2 y 0.4). El SE Grande de Sonsonate-Banderas es con diferencia el sistema más explotado en proporción a los recursos que genera. Los sistemas SE Jiboa-Estero de Jaltepeque y SE Bahía de Jiquilisco, han presentado un índice de estrés bajo, mientras que el resto de sistemas, SE Lempa, SE Paz, SE Mandinga-Comalapa, SE Grande de San Miguel, SE Sirama y SE Goascorán, no presentan estrés hídrico o éste es bajo en situación actual. En los escenarios futuros sólo presenta cambios el SE Jiboa – Estero de Jaltepeque, que pasa a tener un índice de estrés medio en los escenarios futuros.

| Índice de estrés en los escenarios futuros en las RH transfronterizos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Explotación/Ámbito |  | Situación Actual y Escenario 1 | Escenario 2. 2017+Qeco | Escenario 3. 2022+Qeco | Escenario 4. 2022+Qeco+CC |
| SE Lempa | Nacional + transfronterizo | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
|  | Sólo nacional | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| SE Paz | Nacional + transfronterizo | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
|  | Sólo nacional | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| SE Goascorán | Nacional + transfronterizo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Sólo nacional | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Índice de estrés en los escenarios futuros en el resto de SE |  |  |  |  |  |
| Sistema de Explotación |  | Situación Actual y Escenario 1 | Escenario 2. 2017+Qeco | Escenario 3. 2022+Qeco | Escenario 4. 2022+Qeco+CC |
| SE Cara Sucia-San Pedro |  | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| SE Grande de Sonsonate-Banderas |  | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.64 |
| SE Mandinga-Comalapa |  | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| SE Jiboa-Estero de Jaltepeque |  | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| SE Bahía de Jiquilisco |  | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| SE Grande San Miguel |  | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.13 |
| SE Sirama |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Leyenda de colores: Verde – Sin estrés hídrico (0-0.1); Amarillo – Estrés hídrico bajo (0.1-0.2); Naranja – Estrés hídrico medio (0.2-0.4); Rojo – Estrés hídrico alto (0.4-0.8) |  |  |  |  |  |

El tipo de uso agropecuario es el que presenta mayores dificultades en la satisfacción de su demanda hídrica. Su mayor dependencia del recurso de origen superficial, lo convierte en el sector más susceptible a la alta variabilidad estacional que presentan los cursos de agua en el país y que conlleva un suministro deficitario en ciertos casos.

## Índice de explotación de aguas subterráneas

De forma similar a los sistemas de explotación, el índice de explotación de aguas subterráneas es el coeficiente resultante de dividir el valor anual de las extracciones artificiales de agua subterránea entre el valor anual de las entradas de agua al sistema subterráneo.

Figura 1. Agrupación de acuíferos en Masas de agua subterránea (MASub)

Fuente: Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, MARN, 2017

| Índice de Explotación con reserva ambiental (35%) | Escenario 1 2012 | Escenario 2 2017 | Escenario 3 2022 | Escenario 4 2022 + Cambio climático |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESA-01 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| ESA-02 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
| ESA-03 | 0.26 | 0.43 | 0.44 | 0.43 |
| ESA-04 | 1.49 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| ESA-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESA-06 | 0.52 | 0.48 | 0.42 | 0.42 |
| ESA-07 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
| ESA-08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| ESA-09 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| ESA-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| ESA-11 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| ESA-12 | 0.31 | 0.33 | 0.45 | 0.45 |
| ESA-13 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| ESA-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESA-15 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| ESA-16 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 0.69 |
| ESA-17 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.30 |
| ESA-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| ESA-19 | 1.19 | 1.31 | 1.49 | 1.50 |
| ESA-20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| ESA-21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |

Para efectos de gestión del recurso hídrico, una MASub con un índice de explotación inferior a 0.8 se considera en buen estado cuantitativo; con un valor entre 0.8 y 1.0 se considera en riesgo de sobreexplotación y con un valor superior a 1.0 se considera en claro proceso de sobreexplotación.

Las MASub ESA-04, ESA-09 y ESA-19 se encuentran en situación de sobrexplotación, por tanto, críticos para su gestión.

# Consulta de información de este informe

Toda la información que se muestra en este informe puede ser consultada en http://srt.snet.gob.sv/sihi/public/ el cual es el link de acceso al Sistema de Información Hídrica en el cual se podrá encontrar la información del Plan Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) e información de monitoreo hidrológico, hidrogeológico y de calidad de aguas.

# Conclusiones:

- Los parámetros de pH, turbidez, sólidos suspendidos totales, demanda química de oxigeno (DQO), oxígeno disuelto y aceites y grasas, indican el estado de la calidad del agua de los ríos y se utilizan para estimar capacidad de carga, debido a que son parámetros de control de la contaminación de aguas residuales, no aplicables a la estimación de la capacidad de carga de los cuerpos de agua

- De los 66 ríos monitoreados a nivel nacional 16 de estos están excediendo la carga promedio guía para la DBO5

- Los ríos Matalapa, Acelhuate, Sucio y Suquiapa son los ríos que presentan mayor contaminación por materia biodegradable

- Nueve de los dieciséis ríos que exceden la carga guía promedio, pertenecen a la Región Hidrográfica A Río Lempa.

- De los 66 ríos solo 8 no exceden la carga contaminante guía de Coliformes Fecales.

- De los 66 ríos solo 7 no exceden la carga contaminante tanto de la DBO5 como de Coliformes.

- De los 10 sistemas de explotación o Regiones Hidrográficas evaluadas, sólo 1 se encuentra con un índice de estrés hídrico alto (valores comprendidos entre 0.4 y 0.8), el SE Grande de Sonsonate-Banderas, le sigue el SE Cara Sucia-San Pedro con un índice de estrés medio (valores entre 0.2 y 0.4). El SE Grande de Sonsonate-Banderas es con diferencia el sistema más explotado en proporción a los recursos que genera

- En el caso de lagos y lagunas monitoreados, el lago de Ilopango y laguna de Metapán tienen calidad mala, por lo que pueden solamente apoyar una diversidad baja de la vida acuática y están experimentando probablemente problemas con la contaminación

- Las MASub ESA-04, ESA-09 y ESA-19 se encuentran en situación de sobrexplotación, por tanto, críticos para su gestión

# Referencias

Ambientec S.A de C.V. (2011). Actualización del Catastro de Vertidos, Evaluación Sobre la Aplicación, Cumplimiento y Verificación del Marco Técnico y Jurídico de las Aguas Residuales en la Subcuenca del Río Acelhuate. Contrato Nª 10/2010. San Salvador: MARN.

Cuellar, N., & Rosa, H. (2001). Contaminacion de los rios en El Salvador: Desafios y propuestas institucionales. San Salvador: Programa salvadoreño sobre investigacion y desarrollo del medio ambiente (PRISMA).

Hernandez, A. (1992). Depuracion de Aguas Residuales. Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

MARN. (2017). Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. San Salvador.

Mena, Z. (1997). Análisis de los resultados del monitoreo preliminar de las subcuencas de los ríos Acelhuate, Sucio y Suquiapa. San Salvador: PAES-MAG.

Mena, Z., Amaya, L. E., & Peñate, Y. (12 de diciembre de 2017). Informe de calidad de agua en rios 2017. Informe de calidad de agua en rios 2017. San Salvador: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Ramirez, C. A. (2011). Calidad de agua: Evaluacion y Diagnostico. Medellin, Colombia: Universidad de Medellin.

RLA/1/010, A. (2010). Propuesta de un Indice de calidad de agua armonizado para la region. El Salvador.

Zimmerman, J. R. (2011). Ingenieria Ambiental: Fundamentos, Sustentabilidad y Diseño. Mexico D.F.: Alfaomega.

# Elaboro

| Luis Enrique Amaya Técnico en Manejo de Información de Calidad de Aguas Superficiales. Dirección del Observatorio Ambiental | Roberto Adolfo Cerón Gerente de Hidrología, a.i. Dirección del Observatorio Ambiental |
| --- | --- |